Załącznik Nr 1B do SWZ ZP-1/2025

Minimalne wymagania dla przenośnej motopompy pożarniczej*

………………………………………………………………………….…

(wypełnia wykonawca)

| Lp. | Wymagania minimalne przenośnej motopompy pożarniczej | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Silnik: benzynowy, dwusuwowy, chłodzony wodą. | Podać typ i moc silnika. |
|  | Układ chłodzenia: dowolny, zapewniający prawidłowe parametry pracy silnika przy temperaturze otoczenia w zakresie - 20⁰C do + 35⁰C. | Podać temperatury pracy silnika. |
|  | Rozruch: elektryczny i ręczny. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Akumulator: tak. (zalecane z ładowarką) | Podać typ i parametry techniczno- użytkowe |
|  | Typ pompy: wirowa, odśrodkowa. | Podać typ pompy. |
|  | Wydajność pompy przy wysokości ssania 1,5 m: co najmniej 1.400 l/min przy ciśnieniu 10 bar. | Podać wydajność w określonym zakresie. |
|  | Moc nominalna: co najmniej 50 KM. | Podać moc nominalną. |
|  | Urządzenie zasysające pozwalające na uzyskanie: przy wys. ssania 1,5 m – max. czas zasysania 10 sek. przy wys. ssania 7,5 m – max. czas zasysania 25 sek. (zgodnie z PN–75/M4409 poz. 3.8). | Podać czasy zasysania w określonym zakresie. |
|  | Wlot ssawny: jeden z nasadą ssawną i pokrywą o średnicy 110 mm typu STORZ A (zgodnie z Polską Normą PN-91/M-51038). | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Wyjścia tłoczne: dwa, każde z zaworem odcinającym, nasadą tłoczną typu STORZ B (75), oraz zaślepką typu STORZ B (75) (zgodnie z Polską Normą PN-91/M-51038). | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Przyrządy kontrolno-pomiarowe: - manometr, - manowakuometr, - wskaźnik poziomu oleju, - wskaźnik poziomu paliwa. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Rama pompy: umożliwiająca transport ręczny, z czterema uchwytami. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Wyposażenie oświetleniowe: - reflektor halogenowy na stojaku; lub opcjonalnie - reflektor szperacz, o napięciu pracy 12 V i mocy min. 30 W. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Ciężar: ciężar motopompy z pełnym wyposażeniem (pełny zbiornik, akumulator, rozrusznik elektryczny) gotowej do pracy – nie więcej niż 135 kg. | Podać ciężar w określonym zakresie. |
|  | Odwodnienie: pompa musi być wyposażona w specjalny zawór spustowy umożliwiający całkowite odwodnienie. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Oznakowanie: - nazwa i znak firmowy producenta, - typ pompy, - numer fabryczny i rok produkcji, - wydajność nominalna, - ciśnienie nominalne. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Instrukcja obsługi: w języku polskim. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
|  | Inne wymagania: Dokument wyniku badania CNBOP dla oferowanej dostawy w postaci Świadectwa dopuszczenia CNBOP na w/w wymagania. | Należy załączyć Świadectwo CNBOP oraz w przypadku potrzeby inne potwierdzające wymagane parametry. |
|  | Gwarancja na produkt min. 24 m-ce. | Podać długość okresu gwarancji. |

…………………………………..

Miejscowość , data                                                                                                                                                  …. ………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej

*) po wypełnieniu stanowi załącznik do oferty