Minimalne wymagania dla namiotu pneumatycznego                                                                               
Należy podać producenta, typ, model oferowanego namiotu *

………………………………………………………………………….…

(wypełnia wykonawca)

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe. | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne – namiot pneumatyczny – 12 kpl. |  |
| 1.1. | Namiot ze stelażem pneumatycznym przeznaczony do stałego przebywania w nim osób, z dwoma przeciwległymi wejściami umieszczonymi na ścianach szczytowych oraz oknami na ścianach bocznych. | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
| 1.2. | Namiot do całorocznej eksploatacji, przystosowany do użytkowania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, przy dużej wilgotności powietrza i nasłonecznienia. Zakres temperatur zewnętrznych od -25°C do +45°C (minimalny zakres). Konstrukcja stelaża musi zabezpieczać przed działaniem czynników atmosferycznych (wiatr, zmiany temperatury, opady) i zapobiegać przed przewróceniem w przypadku spadku ciśnienia roboczego w połączeniu z opadami deszczu bądź śniegu. | Zakres temperatur zewnętrznych: od ………°C do ……..°C spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
| 1.3. | Powierzchnia użytkowa podłogi namiotu min. 32 m2 - max 40 m2. Minimalne zewnętrzne wymiary namiotu po rozłożeniu: - szerokość 5m, - długość 7m, - wysokość min 2,5m, max 2,8m. | Podać powierzchnię użytkową podłogi namiotu: ………………….m2 Wymiary zewnętrzne namiotu: - ………………m - ………………m - ………………m |
| 1.4. | Namiot musi posiadać: - dwa wejścia umieszczone na ścianach szczytowych zamykane drzwiami dwudzielnymi w stosunku 50/50%, otwierane na zamki błyskawiczne, z możliwością rolowania i spinania na klamry, drzwi o szerokości 2 m i wysokości 2,2 m (+/-0,2 m), - cztery okna trójwarstwowe (dwa okna z każdej strony namiotu na dłuższym boku) składające się z wszytych na stałe elementów moskitiery, przeźroczystej szyby z folii wysoko przeźroczystej i klapy wykonanej z materiału takiego jak poszycie namiotu. Szyba i klapa rolowane odrębnie w górnej części okna zapinane i zabezpieczone przed samoistnym opadaniem, - na każdej ścianie bocznej po 2 otwory techniczne z zamykanym kołnierzem do podłączenia nagrzewnic oraz otwory do podłączenia zasilania elektrycznego 230V, - uchwyty umożliwiające mocowanie oświetlenia sufitowego, - zamontowane olinowanie w celu kotwienia namiotu do podłoża. | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
| 1.5. | Stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny poliamidowej obustronnie powleczony gumą naturalną. Wyposażony w zawory bezpieczeństwa zapobiegające rozerwaniu komór w trakcie pompowania. Możliwość napełnienia stelaża za pomocą pompki ręcznej, sprężarki lub butli powietrznej. Kolor tkaniny czarny lub szary. | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić Wskazane parametry tkaniny stelaża muszą zostać potwierdzone w karcie technologicznej załączonej do oferty. |
| 1.6. | Poszycie namiotu wykonane z tkaniny poliestrowej jednostronnie powleczonej poliuretanem. Tkanina odporna na działanie UV i starzenie, kolor poszycia na zewnątrz czerwony lub pomarańczowy (wszystkie namioty w jednakowym kolorze). Kolor wewnętrzny poszycia szary niwelujący czerwoną lub pomarańczową poświatę. | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić należy podać kolor tkaniny poszycia na zewnątrz: …………………………………………………. Wskazane parametry tkaniny poszycia muszą zostać potwierdzone w karcie technologicznej załączonej do oferty. |
| 1.7. | Podłoga wykonana z tkaniny poliestrowej obustronnie powleczonej polichlorkiem winylu o właściwościach antypoślizgowych i wodoodpornych lub innej tkaniny** o podanych poniżej parametrach. Podłoga połączona na stałe z poszyciem i stelażem namiotu, kolor podłogi szary. | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić **- należy podać typ zastosowanej tkaniny podłogi: ……………………………………………………………….. Wskazane parametry tkaniny podłogi muszą zostać potwierdzone w karcie technologicznej załączonej do oferty. |
| 1.8. | Waga namiotu bez dodatkowego wyposażenia razem z pokrowcem transportowym oraz zamontowanym olinowaniem nie może przekraczać 115 kg. (+/- 10%) | waga namiotu w kg …..…. |
| 1.9. | System modułowy konstrukcji namiotu powinien umożliwiać połączenie z innymi tego typu namiotami. | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
| 1.10 | Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
| 1.11. | Do każdego namiotu należy dołączyć: - pokrowiec transportowy do jego zabezpieczenia, zapinany na klamry z uchwytami do jego przenoszenia, - instrukcję obsługi i konserwacji, - pompkę ręczną, - w oddzielnym pokrowcu należy dołączyć następujące wyposażenie do kotwienia namiotu: - komplet śledzi (szpilek) do mocowania namiotu do podłoża, - zestaw naprawczy 1 kpl., - młotek z uchwytem drewnianym o wadze główki 1,5 – 2 kg – 2 szt. | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
| 2 | Wyposażenie dodatkowe każdego namiotu. |  |
| 2.1 | Sprężarka elektryczna – 1 szt. Sprężarka elektryczna przystosowana do pompowania i odpompowywania namiotu: - zasilanie - 230V, - maksymalna moc – 2000 W, - maksymalne ciśnienie – 400 mbar, - waga max. 5 kg, - przewód min. 2,5 m, - maksymalny przepływ – 2000 l, - uchwyt do przenoszenia. | spełnia / nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |

…………………………………..

Miejscowość , data                                                                                                                                                              …. ………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej

*) po wypełnieniu stanowi załącznik do oferty